1. BLDC Driver 사양

| Driver 형명 | # ABD-60, ABD-90 |
| --- | --- |
| Rated Current | 3A |
| Peak Current | 5A |
| Rated Input Voltage | 단상 100 ~ 220 V 15% |
| Controllable Signal | 1. Run/Stop 3. Direction 2. Speed |
| Control Method | 3 Phase PWM |
| Protection | Over Current(OC) |
| LED Display | 1. Power LED 2. OC LED |
| Option | 1. Speed Control 2. Hall Sensor Signal |
| Operating Temperature | 0C ~ 50C |

2. Connector 사양

Power User I/O

| Name | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Input | N(AC) | L(AC) |

Motor User I/O

| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hall Motor | W |  |  | Hw | Hv | Hu |
|  | V | U |  |  | Vcc | G |

User I/O & Connection

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALARM OUT | SPEED OUT | CCW | COM | CW |

3. 기능 설명

ISP

속도설정기

RUN / STOP SWITCH

POWER ON LED

ALARM LED

SLOW START/DOWN 볼륨

CW

COM

CCW

SPEED OUT

ALARM OUT

POWER SUPPLY TERMINAL

MOTOR PIN NO1 (W상)

< CONTROL UNIT 정면 >                    < CONTROL UNIT 뒷면 >

POWER CONNECOR

FG

3.1 User I/O 기능설명

- COM(2)과 CW(5)가 Short 되면 모터가 CW 방향으로 회전합니다.

- COM(2)과 CCW(3)가 Short 되면 모터가 CCW 방향으로 회전합니다.

- SPEED OUT(2) - 1회전당 모터에 따라서 펄스가 출력된다.

- ALARM OUT (1) - 과부하시 ALM LED에 불이 들어오면서 출력이 LOW로 됩니다.

- ISP는 프로그램을 다운로드하는 User I/O로 USER 사양이 아닙니다.

3.2  CONTROL UNIT 기능설명 – 메인 속도 조절 인터페이스입니다.

①  속도 설정기

- 외부의 속도 설정기는 속도를 제어시 사용합니다.

- 속도 제어시 시계방향이 속도가 증가하는 방향입니다.

- 속도 설정 범위는 300 ~ 3000rpm입니다.(출하시 0rpm입니다.)

* 주의 사항

RUN/STOP은 전원이 ON/OFF SWITCH가 아니므로 장시간 정지시 전원을 OFF하여 주십시오.

- SLOW START/DOWN

- MOTOR 가동시 SLOW START로 기동하고 정지시 SLOW DOWN으로 정지합니다.

- SLOW START/DOWN 시간은 0.5 ~ 10초(3000rpm) 범위에서 설정이 가능합니다.

(SLOW START/DOWN 시간은 모터 사양에 따라 변경될수 있습니다.)

- 시계반대방향은 시간이 짧아지고 시계방향은 시간이 길어집니다.

③  ALARM

- HALL SENSOR 신호가 이상 입력시 알람이 발생합니다.

- 부하용량 초과시 알람 발생 및 모터가 정지합니다.

- 모터 CONNECTOR 미접속시 알람이 발생합니다.

4. 접속 및 운전

MOTOR

BLDC DRIVER

MOTOR CABLE

POWER SUPPLY CABLE

FG CABLE

입출력 신호 접속단자

< MOTOR와 BLDC DRIVER 접속도>

4.1 접속 방법

- MOTOR 접속

- MOTOR CABLE의 CONNECTOR를 BLDC DRIVER 의 MOTOR CONNECTOR에 연결합니다.

* 주의 사항

- MOTOR CONNECTOR PIN이 완전히 물려있는지 확실히 확인하여 주십시오.

- 연장 CABLE을 가공하거나 개조하지 마십시오.

- 당사 모터에 당사 전용 모터 CABLE만 사용하십시오.

- 전원 접속

- 부속 전원 CABLE를 BLDC DRIVER 단자에 접속합니다.

- 부속 전원을 사용하지 않을 경우 AWG22(0.34mm2) 인증 CABLE를 사용합니다.

* 주의 사항

- 전원 CABLE이 CASE와 닫지 않도록 하여 주십시오. 접촉시 화재/파손의 위험이 있습니다.

- 접지

- 드라이버의 프레임 그라운드 (FG) 단자는 도체 단면적 0.75㎟이상의 케이블을

사용하여 제3종 접지이상 (접지사항 10Ω이하)으로 접지하여 주십시오.

4.2 운전 방법

- 속도 조절

- LOW 방향시0rpm이며 HIGH시 3,000rpm입니다.

(USER 요청에 따라 최대rpm 변경이 가능합니다.)

- RUN / STOP

- RUN / STOP SWITCH를 RUN 전환시 MOTOR가 회전합니다.

- RUN / STOP SWITCH를 STOP시 MOTOR는 정지합니다.

- 방향 전환시 결선

- CW 방향 회전시 CW – COM 결선

- CCW 방향 회전시 CCW –COM 결선

* 회전방향은 MOTOR출력측에서 CW는 시계방향이며 CCW는 반시계방향입니다.

4) SLOW START/DOWN

- 시계 방향일 경우 SLOW START/DOWN 기동 속도가 빨라지며

시계 반대 방향일 경우기동 속도가 늦어집니다.

5. 신호 입/출력 회로

(1) 입력회로			       (2) 출력회로

SPEED

ALARM

+12V

SPEED OUT

ALARM OUT

2KΩ

CW 또는

CCW

COM

COM

- CW 및 CCW 신호입력은20ms이상간격을 두십시오    - 신호출력은 OPEN COLLECTOR 출력입니다.

- 미사용시 접속을 하지 않으셔도 됩니다.

(3) 출력신호 접속예

- ALARM OUT, SPEED OUT의 출력에 공통

VCC

사용자측 CONTROLLER

BLDC DRIVER

SPEED OUT

ALARM OUT

COM

R

- 전류가 10mA를 초과하지 않도록 전원 전압(VCC)에 맞는 제한저항(R)을 접속시켜 주십시오.

[스피드 출력]

모터축 1회전당 모터에 따른 펄스신호로 출력합니다.

모터의 회전수를 확인하고 싶을 때는 스피드 출력 주파수를 구하여 산출할 수 있습니다.

 모터회전수 [rpm] = 속도 출력 주파수 [Hz] /18 * 60

- 모터에 따라서 60□: 6펄스/회전, 80□, 90□18펄스/회전

[알람출력]

과부하시 ALM LED에 불이 들어오면서 출력이 LOW로 됩니다.