1. BLDC Driver 사양

| Driver 형명 | ## SBDM-05 |
| --- | --- |
| Continuous Output Current | 5 A |
| Peak Current | 10A |
| Rated Input Voltage | DC 12 ~ 24 V 15% |
| Controllable Signal | 1. Run/Stop 4. Direction 2. Speed 3. Brake |
| Control Method | 3 Phase PWM |
| LED Display | 1. Power LED 2. FLT LED |
| Option | 1. Speed Control 3. Hall Sensor Signal 2. Brake |
| Operating Temperature | 0C ~ 50C |

2. Connector 사양

Input, Hall, Motor

| 명칭 | 사양 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | 5557D-02 | +12/24 (적) | GND (흑) |  |  |  |  |  |  |
| Motor | 5557D-08 | Vcc (적/등) | U (적) | V (황) | W (청) | GND (흑) | Hu (백) | Hv (녹) | Hw (갈) |

U/I 및 결선  (5267-11)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GND | Dir. Out | ALARM | Speed Out | ALARM Reset | F/R | Brk | R/S | GND | Speed | +5V |

10k

3. 기능 설명

| 전원 표시 | - 전원을 연결하면 PW LED가 점등된다. |
| --- | --- |
| Fault 표시 | - 오결선, 전원이상, 과부하시 FLT LED가 점등된다. ※ 모터운전중 점멸되는 것은 정상이지만 부하가 많이 걸리는 경우임 |
| Over Current 표시 | - 출력단의 단선 및 장시간 동안의 과부하 등으로 과도한 전류가 흐르는 경우OC LED가 점등되고, 3번이 Low로 되며, 출력을 차단한다. |
| 속도 조정 | - 외부에서 전압을 인가하는 경우 최대 5V이하로 해야 함 - U/I Connector의 9,10,11에 가변저항이 부착되어있는 경우 시계방향이 속도가 증가하는 방향임 |
| Run / Stop | - R/S 단자를GND와 Open 하면 Run, Short 시키면 Stop |
| 회전 방향 선택 | - F/R 단자를GND와 Short/Open하면 회전방향이 바뀐다. ※ 고속에서 정역을 바꾸면 운전조건에 따라 위험한 경우가 있으므로 Maker와 협의 할 것 |
| Brake | - Brk 단자를 GND와 Short시키면 Free, Open 하면 Brake - Motor의 3상단자를 단락시켜 다이나믹 브레이크를 걸어서 빨리 정지시킴 ※ 이 기능은 선택사양이므로 반드시 Maker에 확인 후 사용할 것. 임의로 사용하는 경우 과전류 및 과전압으로 Driver가 소손될 수 있음 |
| Slow Start | - SET 단자의 3,4 번이 SHORT면 Slow Start. ※ Slow Start Time은 프로그램으로 셋팅되어 있음. |

4. 외부 제어기와의 인터페이스

포토커플러

R/S, F/R, Brk

GND

F/R, R/S, Brk

속도 지령

U/I Connector의 10번 Speed단자에 아날로그 전압을 인가한다

5. 모터 & 드라이버 연결도

인터페이스 연결도

※ 주의 : 보드상의 VR1 볼륨은 모터에 따라 공장에서 셋팅된 값이므로 임의로 조절하지 마십시오.

6. 외각 도면