2. USER MANUAL

1) BLDC Driver 사양

| Driver 형명 | ## SBDO-01 |
| --- | --- |
| Continuous Output Current | 1 A |
| Peak Current | 2.5A |
| Rated Input Voltage | DC 12 ~ 24 V 10% |
| Controllable Signal | 1. Speed 2. Direction |
| Control Method | 3 Phase PWM |
| LED Display | Power LED |
| Operating Temperature | 0C ~ 50C |

2) Connector 사양

Input, Motor

| 명칭 | 사양 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | 5267-02 | GND | +12/24 |  |  |  |  |  |  |
| Motor | 5267-08 | Hu | Hv | Hw | G | Vcc | U | V | W |

3) 기능 설명

| 전원 표시 | - 전원을 연결하면 PW LED가 점등된다. |
| --- | --- |
| 속도 조정 | - 드라이버 보드상의 SPEED 가변저항을 시계방향으로 돌리면 속도가 증가하는 방향임 |
| 회전 방향 선택 | - F/R 단자를 Short/Open하면 회전방향이 바뀐다. ※ 고속에서 정역을 바꾸면 운전조건에 따라 위험한 경우가 있으므로 Maker와 협의 할 것 |

4) 외부 제어기와의 인터페이스

포토커플러

F/R

GND

F/R

5) DIMENSIONS(UNIT : mm)